# GZ036-HN 船舶航行安全管理技术赛题

### 模块二 航行路线设计(A 卷）

## 1.船舶资料

| SHIP PARTICULAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vessel ′s name | M/V Maritime Peace |
| 2 | IMO number | 386739 |
| 3 | Flag | Panama |
| 4 | Port of Registry | Panama |
| 5 | Call sign | 9VIF |
| 6 | Type of vessel | Bulk Carrier |
| 7 | LOA | 185m |
| 8 | Extreme breadth | 26m |
| 9 | Net Tonnage | 9730 |
| 10 | Gross Tonnage | 12347 |
| 11 | Draft | F:10.2/A:10.5 |
| 12 | Displacement | 33800 |

## 2.任务说明

一艘散货船“M/V Maritime Peace ”计划从香港 EAST LAMMA CHANNEL 引水站（22 ° 12.50 ′N，114 ° 10.3 ′E）到新加坡 ,引水锚地 Johor（1 °19.0 ′N，104 ° 07.00 ′E）；Sea Speed:13Kn，预计开航时间：0830LT/14/NOV./2025。

航线要求富余水深在开敞水域应不小于实际最大吃水的20%，浅水、狭窄航道、封闭水域不小于实际最大吃水的 10%。船舶定位频率要求在狭水道、岛礁区 10 分钟一次；沿岸航行 30 分钟一次；沿海航行60 分钟一次；大洋航行两小时一次。

请根据上述要求，完成以下工作任务（100 分）：

（1）航海图书资料抽取（10 分）；

（2）航线设计与绘制（70 分）；

（3）航次风险评估（20 分）。